低功耗高性能艾雷斯科技最新推出双内核千兆六网口主板ACS-6588

<p>[img]687.jpg[/img]ACS-6588是一款基于IntelNapa平台设计的高性价比网安类用途的主板。基于此系统平台的处理器可选择低功耗的IntelCoreSolo和高性能的IntelCoreDuo。该产品配备了Intel945GM+ICH7芯片组，最高支持4GBDDR2内存。同时，配备6个PCI-Express接口的千兆位以太网。这些出色的特点使ACS-6588成为综合价格、性能、用户整体投资的最佳选择。[B]ACS-6588具体参数如下：[/B]特性●支持基于IntelYonah双内核技术的CoreDuo处理器、CoreSolo处理器和低电压版CoreDuo处理器；●采用Intel移动系列的945GM+ICH7M芯片组；●具备2个DDR2内存扩展插槽，最大支持4GB（2GBX2slot）DDR2（DDR2-400/533/667）内存，双通道；●具有6个PCI-Express接口的Intel82573L千兆位以太网接口；●多种存储介质选择性：2个串行ATA（SATA）通道，1个IDE通道，1个CompactFlash（CF）卡插槽；●支持PC-104+标准接口；●支持1-255秒软件可编程看门狗计时器；●4位数字TTL输入/输出； [B]处理器/高速缓存：[/B]中央处理器：采用Socket479FCPGA封装的Intel双核技术处理器；CoreDuo处理器具备2MB大容量二级缓存，频率从1.66GHz至2.33GHz；CoreSolo处理器具备2MB大容量二级缓存，频率从1.66GHz至1.83GHz；低电压版CoreDuo处理器具备2MB大容量二级缓存，频率从1.50GHz至1.83GHz;系统前端总线MHz； 板载设备芯片组:采用Intel945GM北桥芯片，IntelICH7M南桥芯片;网络:采用6个Intel82573L芯片的PCI-Express千兆位以太网;韧体芯片:SST49LF004A4MbitFlash芯片;超级I/O:WinbondW83627HF芯片;串行ATA:自带2个SATA-150接口； 系统内存内存容量：2个200针SO-DIMM插槽，最大支持4GB（2GBX2slot）DDR（DDR2-400/533/667）内存，支持双通道模式；内存种类：non-ECC，un-BufferedDDR-SDRAM；内存模块：128MB，256MB，512MB，1GB，2GB模块； USB通用串行总线Mbps）接口； I/O输入输出串行ATA：2个SATA通道支持2个SATA-150/300硬盘驱动器，支持AHCI和（RAID0/1）磁盘阵列模式；E-IDE：1个E-IDE通道，支持两个E-IDE设备，最高支持DMA-100/133传输模式；以太网：6个RJ-45（1000Mbps）以太网接口；USB：4组USB-2.0Hispeed（480Mbps）接口；PC-104+：最大扩展支持3个PCI主动设备；PCI扩展性：右拐PCIRiser转接扩展卡，扩展支持3个PCI主动设备；CF卡：板载1个CompatFlash卡插槽（CF卡作为一个IDE设备）；显示：VGA接口图像输出，VGA/VESA显示模式支持，DDC1/DDC2支持；串口：2x快速UART16550串口；IrDA:支持115200bps红外传输；键盘/鼠标：PS/2接口键盘鼠标；并口：1个EPP/ECP并行输出；数字I/O：一组8针数字I/O支持4位输入/输出； BIOS/操作系统基本输入输出系统：使用AMI4Mbit即插即用BIOS；支持APM1.2，DMI2.1，ACPI2.0规范；硬件监视功能：处理器温度，电压监控；系统环境温度监控；风扇转速监控；系统电压监控等；操作系统：支持微软Windows系列操作系统和Linux系列操作系统； 系统架构系统架构：ATX架构主板尺寸：203mmX219mm 更多产品的详细信息请拨打我们的免费电话进行了解。  本信息来源于网络，不代表本站观点 网友评论 点击查看网友评论&gt;&gt;&gt;&gt;</p><p><img src="/static-img/54P0KHro_D_lT48tMH044AKE6szsxxI0idu7k8PaTYJUFDbC9he8wlgICG-ONpCa.jpg"></p><p><a href = "/doc/24496-低功耗高性能艾雷斯科技最新推出双内核千兆六网口主板ACS-6588.doc" rel="external nofollow" download="24496-低功耗高性能艾雷斯科技最新推出双内核千兆六网口主板ACS-6588.doc"  target="_blank">下载本文doc文件</a></p>